RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES CROISÉES EAH POUR LA GESTION DU VIRUS COVID-19 - LIEN AVEC LES OUTILS ET PROTOCOLES WASH ET CPI EXISTANTS

Objectifs

Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication et peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles recommandations et données épidémiologiques.

En outre, la référence aux outils et protocoles existants doit être prise avec précaution. Ces outils, en majorité, n'ont pas été développés pour la réponse au Covid-19 et doivent donc être appliqués en conséquence.

Ces recommandations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication et peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles recommandations et données épidémiologiques.

En outre, la référence aux outils et protocoles existants doit être prise avec précaution. Ces outils, en majorité, n'ont pas été développés pour la réponse au Covid-19 et doivent donc être appliqués en conséquence.

Ce document vise à résumer les principales recommandations opérationnelles formulées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Global Wash Cluster (GWC) et d'autres institutions reconnues dans le domaine de la santé et de l'EAH afin d'adapter notre réponse à la crise actuelle du virus Covid-19, et de relier ces recommandations aux procédures existantes pour la réponse EAH et IPC (y compris, si possible, Ebola/Cholera).

Voici un lien vers toutes les ressources du GWC Covid-19: https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit

Introduction

À ce stade, rien ne prouve que le Covid-19 est une maladie liée à l'eau. Cependant, comme dans la plupart des phases épidémiques, des mesures EAH et IPC peuvent et doivent être prises pour limiter la propagation du virus entre les personnes, dans la communauté et dans le centre de santé, ainsi qu’au sein du personnel de SI.

Les principales informations et recommandations de l'OMS/UNICEF concernant l’EAH et la gestion du virus Covid-19:

- Une hygiène des mains fréquente et appropriée est l'une des mesures les plus importantes qui peuvent être utilisées pour prévenir l'infection par le virus COVID-19. Les praticiens du secteur EAH devraient s'efforcer de permettre une hygiène des mains plus fréquente et plus régulière en améliorant les installations et en utilisant des techniques éprouvées de changement de comportement.

- Les directives de l'OMS sur la gestion sûre des services d'eau potable et d'assainissement s'appliquent à l'épidémie de COVID-19. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. En particulier, la désinfection facilitera une mort plus rapide du virus COVID-19.

- De nombreux avantages indirects seront réalisés grâce à une gestion sûre des services d'eau et d'assainissement et à l'application de bonnes pratiques d'hygiène. Ces efforts permettront de prévenir de nombreuses autres maladies infectieuses responsables de millions de décès chaque année.

- La chaleur, un pH élevé ou faible, la lumière du soleil et les désinfectants courants (tels que le chlore) facilitent tous la disparition du virus.

- Aucune transmission par voie féco-orale du virus COVID-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le COVID-19 par contact avec les selles d'une personne infectée semble faible.

- Les dernières enquêtes épidémiologiques (OMS) suggèrent un niveau élevé d'infection intrafamiliale et l'utilisation de stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque les systèmes de santé sont saturés.

A suivre ou à confirmer:

- Bien qu'il n'existe à ce jour aucune preuve de la survie du CoV-2 du SRAS dans l'eau ou les eaux usées, le virus est susceptible de s'inactiver beaucoup plus rapidement que les virus entériques humains non enveloppés dont la transmission par l'eau est connue (par exemple, adénovirus, norovirus, rotavirus et hépatite A).

- Une étude récente menée sur la survie des coronavirus humains sur les surfaces a révélé une grande variabilité, allant de 2 heures à 9 jours. La durée de survie dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment du type de surface, de la température, de l'humidité relative et de la souche spécifique du virus. La même étude a également montré qu'une inactivation efficace pouvait être obtenue en une minute en utilisant des désinfectants courants, tels que l'éthanol à 70 % ou l'hypochlorite de sodium.

- Bien que le virus puisse être présent dans des fluides biologiques tels que les matières fécales, la nature infectieuse du virus dans les matières fécales n'a pas été confirmée et le risque de transmission par voie féco-orale n'a pas été documenté.

EAH dans les ménages/communautés

Comme vous pouvez le voir, la grande majorité des recommandations sont en adéquation avec nos activités courantes. Par conséquent, nous recommandons fortement de se concentrer et garantir l’atteinte et le contrôle systématique des standards EAH dans nos activités en cours, ainsi que l’application des mesures spécifiques additionnelles ci-dessous.

Pour l’approvisionnement en eau, l’objectif est d’assurer la délivrance d’une eau de qualité tout au long de la chaîne d’approvisionnement en garantissant :

- La protection de la ressource en eau

- Le traitement de l’eau à chaque point de distribution, de collecte et de consommation soit :

  - Le système (semi) centrale de traitement d’eau (filtration + désinfection)

  - Le traitement de l’eau au niveau des ménages (méthodes courantes – bouillir, ultra ou nano filtration, rayonnement solaire)

  - La désinfection systématique pour les eaux non turbides – maintenir un CRL > 0,5 mg/l après un temps de contact de 30 min (pH<8) ou 1 heure (pH>8)

- Garantir une conservation en toute sécurité de l’eau au niveau des ménages (Contenant couvert et régulièrement lavé)

Concernant l’assainissement, il n’y a également aucune évidence de la transmission via les eaux usées ou les selles. L’objectif est de réduire les risques tout au long de la filière d’assainissement – la collecte, le transport, le traitement et l’élimination finale. Idéalement, les infrastructures de traitement doivent permettre un temps de conservation long, un pH élevé, une activité biologique et du soleil tels que dans les bassins d’eaux usées ou identiques, plus efficient pour la destruction des pathogènes. L’équipe en charge de l’assainissement (impliquée à n’importe quelle étape de la filière) doit porter un Equipement de Protection Individuel (EPI), connaitre et pratiquer le lavage des mains et éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains sales.

La stratégie EAH devra se concentrer sur la prévention et le contrôle de l’infection à différents niveaux :

- Les espaces publiques ;

- Les infrastructures non médicales ayants des cas suspects ;

- Les ménages ayant des personnes confinées.

L’objectif double des actions proposées est de (adaptés d’UNICEF) :

- Réduire l’exposition à la maladie dans les communautés et les espaces publiques ;

- Réduire la transmission avec des patients au sein des ménages et des communautés.

Les actions “spécifiques” en lien avec la réponse sont:

| Secteur | Mesures | Référence aux outils/protocoles existants |
| --- | --- | --- |
| Eau | - La priorité reste d’assurer l’accès à l’eau pour le lavage des mains, le nettoyage et la désinfection, afin de réduire la durée de vie du virus sur les surfaces et les parties du corps. - La mise en œuvre systématique d’un suivi de la qualité de l’eau. - La réduction des risques liés à l’approvisionnement en eau (spécialement aux points de consommations). | - Suivi du taux de chlore résiduel (Annexe 1) |
| Hygiène | Lavage des mains : - Au niveau des ménages, des écoles, des espaces publiques (marchés, lieux de cultes, stations de bus, etc.) - Aux moments clés : - Avant de préparer à manger - Avant et après mangé - Après avoir utilisé les toilettes ou changé la couche/drap de l’enfant - Après avoir touché un animal - Mais également après avoir touché une surface; poignée de porte, porte d’ascenseur et boutons, salle de bain ; après s’être mouché, avoir toussé ou éternué. - Des laves mains fonctionnels doivent être disponibles dans un rayon de 5m autour des toilettes. | - SI WASH HP COVID19 VF 19032020 (Annexe 2) - Suivi station de lavage des mains (Annexe 3) - Washem quick tip (Annexe 4) |
|  | Kit ménage pour personnes confinées : Ce kit devra inclure au minimum : savon ou désinfectant pour les mains, détergent commercial ou produit de base chloré, gants, une serpillère et un seau/bassine ; dans les zones n’ayant pas accès à des robinets d’eau, un seau avec un robinet peut être ajouté au kit ménage pour le lavage des mains. |  |
| Contrôle et Prévention des Infections (CPI) | - Nettoyer les surfaces en contact avec des cas suspects ou confirmés – Table, linges de lits, fournitures de la chambre. - Nettoyage et désinfection une fois par jour de la salle de bain - Le nettoyage peut être effectué avec du savon ou un détergent La désinfection (après avoir rincer) doit se faire avec une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5% - L’EPI doit être utiliser lors du nettoyage – masques, lunettes, gants, tablier de protection. Le nettoyage au savon/eau ou au gel hydro alcoolique est obligatoire après avoir retiré l’EPI. | - Préparation des solutions chlorées (Annexe 5) - Choléra – Désinfection domiciliaire (Annexe 6) - Liste EPI (Annexe 10) |

EAH en centre de santé

Actions principales à suivre – essentiellement les activités courantes EAH/Santé.

- Gestion sûre des boues, s’assurer que personne de rentre en contact avec et qu’elles sont traitées et éliminées correctement ;

- Se laver les mains régulièrement en utilisant les techniques appropriées ;

- Mettre en place un nettoyage et une désinfection régulière ;

- Gestion en toute sécurité des déchets médicaux.

En complément, une quantité d’eau suffisante pour la mise en œuvre de ces recommandations peut être difficile. Ces activités ne diffèrent pas du support habituel fournit auprès des infrastructures de santé mais doivent être strictement appliquées afin de garantir l’atteinte des standards minimums EAH.

| Secteur | Mesures | Référence aux outils/protocoles existants |
| --- | --- | --- |
| Eau | L’approvisionnement en eau doit respecter les standards minimums SPHERE ou les standards nationaux quand ils existent. La Task Force EAH SI recommande de suivre les quantités d’eau minimum élaborées pour les centres de santé accueillant des centres d’isolation pour les patients atteint du Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA) et les Centres de Traitement du Choléra (CTC) : - 5 litres par jour et par patient ambulatoire ; - 40 litres par jour et par patient hospitalisé ; - 100 litres par jour et par patient hospitalisé suite à une contamination au COVID-19 ; - 15 litres par jour et par personnel hospitalier. Ces recommandations intègrent les besoins pour l’ensemble des pratiques : Lavage des mains, nettoyage, lessive, boisson et cuisine. Des quantités supplémentaires peuvent être nécessaires pour les toilettes à chasse manuelle ou autre équipement spécifique au contexte d’intervention. La qualité de l’eau doit être garantie (Standards SPHERE pour les infrastructures de santé) – et au minimum une désinfection au chlore doit être effectuée. Le taux de CRL à chaque point de collecte de l’eau doit être > 0,5 mg/l après un temps de contact de 30 min (pH<8) ou 1 heure (pH>8). Le stockage de l’eau doit garantir : - 48 à 72h de capacité d’approvisionnement ; - La sécurité via un nettoyage régulier des réservoirs et des couvercles. | - Suivi du taux de chlore résiduel (Annexe 1) |
| Hygiène | Le lavage des mains – Se référer aux 5 moments clés du lavage des mains (en centre de santé) + après avoir touché une surface, une poignée de porte, retiré son masque, visité la salle de bain, avant mangé, et après s’être mouché, avoir toussé ou éternué : - Avec du savon et de l’eau pendant 40 à 60 secondes si les mains sont sales ; - Avec du gel hydro alcoolique pendant 20 à 30 secondes si les mains ne sont pas sales ; - Si aucun de ces produits n’est disponible, utiliser de l’eau chlorée (0,05%) – mais préférer les 2 premières options. | - Préparation des solutions chlorées (Annexe 5) - Lavage des mains (Annexe 7/8/9) - Suivi station de lavage des mains (Annex 3) |
|  | Installation de points de lavage des mains : - A tous les lieux de soins – facilement accessible et le plus proche possible ; - A l’entrée, au triage, dans les salles d’observation et à la sortie ; - Aux zones définies pour revêtir et retirer l’EPI ; - Pour tous les patients, les membres des familles et les visiteurs ; - Dans un rayon de 5m autour des toilettes ; - Dans la salle d’attente, le réfectoire ou autres espaces publiques. | - La mission doit se référer à la conception interne de station de lavage des mains |
|  | Formation des employés du centre de santé, des patients et des clients : - Sur pourquoi, quand et comment se laver les mains ? - Sur les messages de protection relatifs au COVID-19. | - SI WASH HP COVID19 VF 19032020 (Annexe 2) |
| Assainissement | Evacuation des excrétas : - Toilettes séparées pour les patients atteints du COVID-19. - Les employés et soignants doivent avoir également des toilettes séparées. - Les toilettes à chasse manuelle doivent être équipées d’un couvercle pour éviter les projections lors de l’utilisation de la chasse d’eau et doivent être refermées après utilisation. - Dans le cas de l’utilisation d’un système de plomberie, s’assurer de l’étanchéité des canalisations, de l’installation d’une soupape antiretour et du fonctionnement de système de ventilation. - Dans le cas d’utilisation de latrine à fosse, appliquer les standards minimum EAH (minimum 1,5m au-dessus de la nappe – 30m de toutes les sources d’eau). - En présence d’un niveau élevé de la nappe, les excrétas doivent être contenus dans une fosse imperméable dimensionnée pour retenir les excrétas suffisamment longtemps afin de garantir la disparition du virus. Les systèmes à 2 fosses peuvent garantir une durée de rétention suffisante. Une attention particulière doit être apportée lors de la vidange et le nettoyage des fosses afin d’éviter les éclaboussures et les gouttelettes. | - Les missions doivent se référer aux designs internes pour la construction de latrines en zone ayant un haut niveau de nappe . |
|  | Nettoyage des toilettes/latrines : - Les toilettes doivent être nettoyées et désinfectées 2 fois par jour en utilisant de l’eau et du détergent pour le nettoyage, puis un pulvérisateur contenant une solution chlorée à 0,5% pour la désinfection. - La personne en charge du nettoyage et de la désinfection doit porter un EPI (Blouse, gants, bottes, masques, lunettes ou masque faciale) et doit être préalablement formée. | - Préparation des solutions chlorées (Annexe 5) - Liste EPI (Annexe 10) - Procédures Nettoyage (Annexe 11) |
|  | Traitement des eaux usées : - L’évacuation des eaux usées et les systèmes de traitements doivent être vérifiés pour garantir l’absence de risques de contaminations (pas de fuites, système de traitement adéquat) - Utilisation de solutions chlorées pour le prétraitement des eaux usées provenant du lavage des mains, du nettoyage, de la lessive, du bain ou du lavage des dents. - En présence d’eaux grises, utiliser un désinfectant avant le nettoyage, pas besoin de chloration additionnelle. L’évacuation doit se faire via un drain connecté à une fosse septique ou un puits d’infiltration (qui doit clôturé) | - Les missions doivent adapter les design des puits d’infiltrations clôturés |
|  | Vidange : - Utilisation obligatoire de l’EPI pour les travailleurs (blouse avec manches longues, gants, bottes, lunette ou masque faciale) pendant la vidange. Tous les EPI doivent être retirés avec précaution et déposé dans un sac pour être nettoyé en toute sécurité. Le travailleur doit immédiatement se laver les mains après retrait de l’EPI. - Dans le cas d’absence de site extérieur de traitement, le traitement des boues est possible sur place via l’emploi de lait de chaux concentré à 10% - 1 part de lait de chaux pour 10 parts de boues. | - Traitement à la chaux (annexe 13) - Liste EPI (annexe 10) |
| IPC | Nettoyage et lessive: Les désinfectants principaux recommandés sont : - Alcool éthylique à 70% pour les petites surfaces et le matériel entre 2 utilisations (Ex : Thermomètre) ; - Hypochlorite de sodium à 0,5% pour les surfaces. - Le nettoyage des surfaces (pièce accueillant des soins) et la lessive doivent être effectuées au moins 1 fois par jours. - Les sacs de linges sales doivent être placés dans un sac imperméable clairement identifié avant le nettoyage. - Dans le cas d’une utilisation d’une machine à laver, celle-ci doit être programmé pour nettoyer à 60-90°C avec du détergent. - En l’absence de machine à laver, utiliser du savon avec de l’eau chaude en évitant les éclaboussures. La bassine doit ensuite être vidée puis remplie d’une solution chlorée à 0,05% pendant 30min. Laver ensuite à l’eau claire et laisser sécher. - Toute trace d’excréta sur le linge ou le sol doit être retirée avec précaution et jetée ensuite dans les toilettes/latrines. - Les surfaces doivent être lavées avec une solution chlorée à 0,5%. - Tous les travailleurs en charge du nettoyage et la manipulation du linge doivent porter un EPI (gants épais, masque faciale ou lunette, blouse avec manche longue ou tablier, bottes ou chaussures fermées). - Anticiper les besoins en équipement de nettoyage (vêtement de nettoyage, serpillère…) | - Préparation des solutions chlorées (Annexe 5) - Liste EPI (annexe 10) - Procédures Nettoyage (Annexe 11) - Gestion du linge (Annexe 12) |
|  | Manipulation des selles: - Les selles doivent être considérées comme des déchets infectieux et manipulées comme tels. - Quand un patient est dans l’incapacité d’utiliser une latrine, une couche ou un bassin doit être utilisé. - Le bassin doit être nettoyé avec du détergent et de l’eau, puis désinfecté avec une solution chlorée à 0,5% puis rincer avec de l’eau claire (à jeter dans un drain, une toilette ou une latrine). - D’autres désinfectants peuvent être utilisés : - Composé d’ammonium quaternaire (Ex: Chlorure de Cetylpyridinium) ; - Acid peracetic ou peroxyacetic (500 – 2000 mg/l). - Tous les travailleurs manipulant les selles doivent porter un EPI – blouse avec manches longues, gants, bottes, masque, lunette ou masque faciale. - Le chlore n’est pas recommandé pour désinfecter directement les selles fraiches. Il est préférable d’utiliser le traitement à la chaux (Voir document ci-contre) | - Préparation des solutions chlorées (Annexe 5) - Liste EPI (annexe 10) |
|  | Equipement de protection personnel: - Il est recommandé d’utiliser des EPI réutilisable (pour éviter de générer des déchets) comme : - Gants de protection ultra-resistant; - Tablier en plastique réutilisable. - Doit être nettoyé avec du savon et de l’eau puis décontaminé avec une solution chlorée à 0,5% après utilisations - La liste complète des EPI en lien avec les taches courants est fournie en annexe et doit être adaptée aux normes et besoins de chaque mission. - Toujours se laver les mains après l’utilisation d’un EPI. | - Préparation des solutions chlorées (Annexe 5) - Liste EPI (annexe 10) |
| Gestion des déchets | Gestion des déchets : - Suivre les recommandations habituelles (WHO/WC) pour la gestion des déchets en centre de santé. - Si possible, installer des poubelles à pédales pour la collecte des déchets. Sinon, il est préférable d’utiliser des containers ouverts plutôt que ceux nécessitant une ouverture manuelle. - Tous les travailleurs manipulant les déchets doivent porter des EPI (bottes, tablier, blouse avec manches longues, gants épais, masque et lunette ou masque faciale) et se laver les mains après manipulation des déchets. | - Se référer aux protocoles de gestion des déchets médicaux (Par ex. Chap. 6 du Technicien sanitaire en situation précaire - MSF) - Liste EPI (annexe 10) |

Annexes

| # | Description | Document |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesurer les niveaux de chlore dans les systèmes d’approvisionnement en eau – Note OMS/WEDC |  |
| 2 | SI WASH HP COVID19 V1 19032020 |  |
| 3 | Suivi station de lavage des mains |  |
| 4 | WASHEM Quick Tip |  |
| 5 | Solutions chlorées – différentes concentrations |  |
| 6 | Cholera désinfection domiciliaire - Suivi |  |
| 7 | Cinq indications pour l’hygiène des mains (OMS) |  |
| 8 | La friction hydro-alcoolique (OMS) |  |
| 9 | Le lavage des mains (OMS) |  |
| 10 | EPI (Equipement de Protection Individuelle) |  |
| 11 | Cleaning procedures in limited resource settings - CDC NOT COVID SPECIFIC !!! |  |
| 12 | Laundry cleaning advice - CDC NOT COVID SPECIFIC !!! |  |
| 13 | Traitement à la chaux |  |

Bibliography

To be completed